附表：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 主要功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 胎头吸引器 | 1套 | 掌上泵、橡皮导管和杯体(蘑菇状杯体和钟形杯体)。 配置清单： 抬头吸引器一套 |
| 4 | 纯水处理系统 | 1套 | 反渗透产水量≥70升/分钟； 原水增压泵； 罐体直径≥720mm，高度≥2400mm； 出口水质标准：满足医疗器械清洗灭菌水要求； 反渗膜采用进口产品； 原水增压泵为静音多级离心泵； 具有砂滤、活性碳、软化器； 预处理控制器，流量≥8L/H，具有自动反洗、再生功能； RO主机要有消毒功能； 10、操作系统是智能化。 11、IC/PLC控制。 12、制水过程要有全程检测，设有低水压、水箱满等自动停机安全保护； 13、具有密闭式储水压力包，彻底避免二次污染 配置清单： 保安过滤器 原水增压泵 多介质过滤器 控制阀 活性碳过滤器控制阀 软化器 控制阀 精密过滤器 反渗透高压泵 反渗透膜壳 反渗透膜 PE纯水桶 纯水输送泵 主机电控箱 电磁阀 系统压力监测 反渗水电导率监测表 电气控制 管路、阀门 机架 售后服务要求： 保修一年，终身维护 |
| 8 | 升降温水循环调节系统 | 2套 | （1）快速进行降低中心体温，对心肺脑复苏病人及热射病患者进行脑保护。 （2）快速减低体温，减少感染高热患者氧消耗， （3）快速升高体温，纠正低温患者及凝血功能障碍患者的代谢及凝血紊乱。 （4）同时携带三毯； （5）高精度体温传感器； （6）三重高/低控温保护 （7）预冷/预热内置旁路； （8）无氟制冷剂 （9）文字提示机器运行状态 （10）可连接冰帽 |