废水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗废水总排放口001 | 挥发酚 | 上限:1.0mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 502-2009,水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 |
| 医疗废水总排放口001 | 化学需氧量 | 上限:250mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007,水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
| 医疗废水总排放口001 | 五日生化需氧量 | 上限:100mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 |
| 医疗废水总排放口001 | 总氰化物 | 上限:0.5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（HJ 484—2009 ） |
| 医疗废水总排放口001 | 肠道病毒 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | / |
| 医疗废水总排放口001 | 粪大肠菌群 | 上限:5000mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 《总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法》（HJ755-2015） |
| 医疗废水总排放口001 | 肠道致病菌 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | / |
| 医疗废水总排放口001 | 色度 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | / |
| 医疗废水总排放口001 | 石油类 | 上限:20mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996 |
| 医疗废水总排放口001 | 阴离子表面活性剂 | 上限:10mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ 826-2017) |
| 医疗废水总排放口001 | pH值 | 上限:9无量纲下限:6无量纲 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1天 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |
| 医疗废水总排放口001 | 氨氮（NH3-N） |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | / |
| 医疗废水总排放口001 | 动植物油 | 上限:20mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996 |
| 医疗废水总排放口001 | 悬浮物 | 上限:60mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
| 医疗废水总排放口001 | 流量 |  | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 | 流量计 |
| 低放射性污水排放口002 | 总α放射性 | 上限:1.0mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水中总α放射性浓度的测定厚源法（EJ/T1075） |
| 低放射性污水排放口002 | 总β放射性 | 上限:10mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水中总β放射性测定 蒸发法 （EJ/T 900-1994） |
| 检验实验废水排放口004 | 总砷 | 上限:0.5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB 7485-87 |
| 检验实验废水排放口004 | 总汞 | 上限:0.05mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 汞的测定 冷原子荧光法（试行）HJ/T 341-2007 |
| 检验实验废水排放口004 | 六价铬 | 上限:0.5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87 |
| 检验实验废水排放口004 | 总铅 | 上限:1.0mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 |
| 检验实验废水排放口004 | 总铬 | 上限:1.5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987 |
| 检验实验废水排放口004 | 总镉 | 上限:0.1mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 |

无组织监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织自行监测点1 | 甲烷 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法（HJ 604-2017） |
| 无组织自行监测点2 | 臭气浓度 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |
| 无组织自行监测点3 | 硫化氢 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |
| 无组织自行监测点4 | 氨（氨气） |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 |

厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界（东南西北） | 噪音 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 |  |