广东医科大学附属医院专机专用耗材及配套设备咨询遴选

用户需求OA

| 项目名称 |  | 回顾式动态葡萄糖监测记录仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 |  |  |  |  | 数量 |  | 5 |  |  | 单位 |  | 套 |  | 预算总金额 |  |  |
| 该设备的经济效益预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用年限 |  | 每人次收费（元） |  |  | 年诊治人次 |  | 年经济收入 (万元) |  |  | 物价收费项目 |  |  |  | 医保可收费 |  |  |
| 4 |  | 946 |  |  | 250 |  | 236500 |  |  | ￡是 |  | □否 |  | □是 | □否 |  |
| 一、申请理由 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72小时监测血糖，可以提供全面客观的血糖数据与信息，并整合用药及饮食的信息，有利于开展药物、饮食、及运动的干预。要求准确度高，MARD小于或者等于9.9%。探头皮下为软针，避免发生断针风险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、设备功能要求、配置、售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要功能要求、技术参数等相关内容： 72小时监测血糖，可以提供全面客观的血糖数据与信息；准确度高，MARD小于或者等于9.9%；探头皮下为软针，避免发生断针风险。 1. 分析软件系统：具备血糖图谱分析软件，提供可视化彩色图谱统计报告 2. 系统标准配置：1个无线数据记录器+1个信息提取和充电器+3个清洁插头+ 1个USB连接线和交流电源适配器 3. 显示器:无显示屏，为回顾性动态监测，无需操作和解除报警 4. 系统存储容量：可以存储7天血糖数据 5. 安全检查：诊断系统每隔10秒钟就会确认探头及测量系统的功能是否正常 6. 葡萄糖测试有效范围：2.2mmo1/L--22mmo1/L 7. 24小时提供测量值：288个血糖值 8. 72小时提供测量值：864个血糖值 9. 佩戴植入部位：腹部或两上臂 10. 探头条件：可连续皮下使用≥72小时，不影响病人的正常生活状态。内部有半透膜能够准确测量葡萄糖浓度，每10秒钟测量一个值，每5分钟计算一个值。 11.信息提取器：从记录器下载数据的必备设备，用相应的软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 动态葡萄糖监测记录套装 1个 记录器 1个 信息提取和充电器 1个 USB连接线 1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求：（第一、二项是固定要求，如有其它要求可增加） 1年保修，厂家定期培训，24小时服务热线。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目设备（三家或三家以上）情况比较：如申购科室无法填写满足三家厂家要求，须填写申购科室调研结果表（申购科室须扫描上传独家产品申请表或调研结果表到OA上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目设备名称 |  |  |  | 品牌、产地 （设备类填写） |  |  |  |  | 规格、型号 （设备类填写） |  |  |  |  | 单位 | 参考价（万元） |  |
| 三、耗材需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗材经济效益预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目名称（可自行添加） |  |  |  | 物价收费项目 |  |  |  |  | 最小计量单位/人份（元） |  |  |  |  | 年使用量 （按最小计量单位或人份） | 年经济收入 (万元) |  |
| 310205009 连续动态血糖监测 （持续监测72小时，每24小时测定不少于288个血糖值） |  |  |  | □是 |  | □否 |  |  | 946 |  |  |  |  | 250 | 23.65万 |  |
| 所推荐该项目耗材（三家或三家以上）情况比较：（可自行添加行数）如申购科室无法填写满足三家厂家要求，须填写申购科室调研结果表（申购科室须扫描上传独家产品申请表或调研结果表到OA上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验试剂类产品最小计量单位是人份，单价按照人份填写；其它耗材类最小计量单位按照包装规格填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目需求 | 耗材功能需求 |  | 耗材名称（按照医疗注册证产品名称填写） |  |  |  |  | 包装规格 |  |  | 最小计量单位/人份 |  | 单价最高限价（元） |  | 年度估计用量 | 年预算（元） |
| 连续72小时动态血糖监测 | 探头：持续监测组织间液葡萄糖浓度，从而反馈患者连续动态的血糖变化及规律 |  | 葡萄糖探头 |  |  |  |  | 4个/盒 |  |  | 个 |  | 500 |  | 250 | 125000 |
| 三、交货时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订后 1 个月内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |