10万元以上医疗设备科室用户需求

申购部门： 皮肤性病科

项目负责人： 李定  13828241233

| 项目名称 | 高频电灼仪（痤疮治疗仪） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价（万元） |  | 数量 | 壹 | 预算总金额（万元） |  |
| 主要功能要求等相关内容： 痤疮治疗仪是源自传统中医火针的技术革新，火针和射频技术的完美结合，它利用针体部分绝缘的细小微针将RF能量精确作用于皮脂腺等靶组织，让皮脂腺萎縮、变性，从根本上消除痤疮诱因，从而达到治疗痤疮的目地，同时绝缘针体不向表皮释放能量，有效保护表皮，避免色沉等副反应的产生。 一、高频电灼仪（痤疮治疗仪）具有以下优势： ⑴系统解决痤疮问题的专业型设备，直接针对皮脂腺进行治疗，根据痤疮不同类型可选择不同型号的治疗针头1.5MM、2MM、3.5MM、6MM，直接作用到达靶组织，释放射频能量，从而确保能量的不衰减。 ⑵能量可根据痤疮的类型选择精确的功率和脉宽，从而更好的治疗不同类型患者，操作更加简便，不需要操作人员控制治疗深度，人性化。 ⑶简单易学的操作方式及搭配式治疗，便于医护人员学习、操作。 ⑷仪器治疗针头0.6为绝缘，释放能量的同时能更好的保护表皮不受损伤，从而减少色沉得产生，医从性好、无手术风险 。 ⑸微针治疗后反应最常见治疗部位出现瞬态红斑，无其他严重副作用。 二、性能要求：多功能治疗设备，适用于去除病变组织或者改变局部组织形态，来达到组织凝固、汽化的目的； 临床适用于：各类型痤疮治疗。 三、技术参数 △1、RF输出功率：0-45W可调； 2、RF输出频率：1MH； △3、RF输出模式：连续 、脉冲输出； △4、脉宽：50-5000ms连续可调； 5、Pure模块 5．1、功率：2-20W 5．2、输出时间：50ms-5000ms（步进10ms） 5．3、电极型号：1.5mm,2.0mm,3.5mm,6.0mm等 6、具有自动计数功能； 7、输出强度误差：≤±20％ 8、输入电压：～220V、50Hz 9、输入功率：200VA 10、主机尺寸：290mm * 391mm * 400mm（长、宽、高；不含支架） 11、具有远程可升级功能 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 主机1台、台车1台、PURE支架1个、 PURE手持件1支、ACNE-I-2.0电极25支、脚踏开关组件1套、 回路板2片、电源线1根、玻璃保险管（T3.15A 250V）2只、 SD授权卡1个、产品合格证1份、产品保修卡1份、 装箱单1份、设备验收单3份。 |  |  |  |  |  |
| 交货时间：合同签订后 1 个月内 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求：（维保年限、培训等相关要求） - 保修年限:12个月 - 售后服务：国内各大区都分布有售后服务网点，所有维修工程师都接受过专门系统的培训，可以快速高效地为客户提供服务。（1）在接到用户要求对所购设备进行维修的通知后，24小时内给予答复，并指派维修工程师48小时内到达用户现场进行维修。质保期内：免费更换一切（不含耗材）在正常使用情况下损坏的零配件。质保期后：厂方负责设备的终身维修及零配件的优惠供应。（2）每年提供多次免费上门巡检服务。 - 临床培训：需拥有强大的市场部门为我科提供多方位的专业支持，配备专门的培训人员，为我科提供及时、全面的临床培训；免费到医院进行临床操作、使用等相关知识及技能的培训，直至学会为止。定期提供各种临床资料和技术支持。 |  |  |  |  |  |
| 申请科室核心小组意见： 签字： 2021 年 月 日 |  |  |  |  |  |

填表须知：

1、请科室认真填写，不能有型号、品牌；

2、电子版请发送到：ylsblxb@163.com，文件名：科室+设备+用户需求。